[NOMBRE DE LA EMPRESA]

Idioma: Español | Referencia: OSHA 29 CFR 1910.147

# Procedimiento de Bloqueo y Etiquetado (LOTO)

| Número de Política: | [SOP-ES-001] |
| --- | --- |
| Versión: | 1.0 |
| Fecha de Vigencia: | [FECHA DE VIGENCIA] |
| Fecha de Revisión: | [FECHA DE REVISIÓN] |
| Responsable: | Recursos Humanos |

## 1. Propósito

Este Procedimiento Operativo Estándar (SOP) establece los requisitos mínimos para el control de energía peligrosa (bloqueo/etiquetado o LOTO) durante el servicio y mantenimiento de máquinas y equipos en los que la activación inesperada o la liberación de energía almacenada podría causar lesiones a los trabajadores. Este procedimiento cumple con la norma OSHA 29 CFR 1910.147 — Control de Energía Peligrosa.

## 2. Alcance

Este procedimiento aplica a todos los empleados, contratistas y proveedores de servicios de [NOMBRE DE LA EMPRESA] que realicen actividades de servicio, mantenimiento, reparación, instalación, ajuste, inspección o limpieza de máquinas y equipos en los que exista el riesgo de activación inesperada o liberación de energía almacenada.

## 3. Definiciones

Candado (Lockout): Dispositivo de cierre utilizado para mantener un interruptor de aislamiento de energía en posición segura, impidiendo la activación del equipo.

Etiqueta (Tagout): Dispositivo de advertencia que se coloca en el punto de aislamiento de energía, indicando que el equipo no debe operarse.

Empleado Autorizado: Persona capacitada y autorizada que aplica dispositivos de bloqueo o etiquetado a los dispositivos de aislamiento de energía.

Empleado Afectado: Persona cuyo trabajo requiere operar o utilizar una máquina o equipo en el que se realiza servicio bajo bloqueo/etiquetado.

Energía Peligrosa: Cualquier forma de energía incluyendo: eléctrica, mecánica, hidráulica, neumática, química, térmica, gravitacional u otras formas de energía.

## 4. Responsabilidades

### 4.1 Gerencia / Supervisión

Asegurar que todos los empleados afectados y autorizados reciban capacitación inicial y de actualización anual;

Proporcionar candados, etiquetas y dispositivos de bloqueo adecuados;

Realizar inspecciones periódicas anuales del procedimiento LOTO;

Hacer cumplir este procedimiento y tomar acciones disciplinarias por incumplimiento.

### 4.2 Empleados Autorizados

Seguir cada paso de este procedimiento al realizar bloqueo/etiquetado;

Utilizar únicamente sus propios candados y etiquetas personales asignados;

No retirar el candado o etiqueta de otro trabajador.

### 4.3 Empleados Afectados

No intentar arrancar, operar o utilizar equipos que estén bloqueados/etiquetados;

Notificar al supervisor si observan un equipo bloqueado sin supervisión.

## 5. Procedimiento Paso a Paso

### 5.1 Notificación

Antes de iniciar el procedimiento de bloqueo/etiquetado, el empleado autorizado debe notificar a todos los empleados afectados y operadores del equipo que se va a realizar un servicio y que el equipo será bloqueado.

### 5.2 Identificación de Fuentes de Energía

Identifique todas las fuentes de energía asociadas con el equipo utilizando la documentación del equipo, las hojas de procedimiento específico de la máquina y la inspección visual.

### 5.3 Apagado del Equipo

Apague el equipo utilizando el procedimiento normal de parada. Asegúrese de que todas las partes móviles se hayan detenido completamente antes de proceder.

### 5.4 Aislamiento de Fuentes de Energía

Opere los dispositivos de aislamiento de energía (interruptores, válvulas, desconectores) para aislar completamente el equipo de todas las fuentes de energía.

### 5.5 Aplicación de Dispositivos de Bloqueo/Etiquetado

Coloque su candado personal y etiqueta en cada dispositivo de aislamiento de energía. La etiqueta debe indicar: nombre del empleado autorizado, fecha, razón del bloqueo y fecha estimada de finalización. Si múltiples empleados trabajan en el mismo equipo, cada uno debe colocar su propio candado.

### 5.6 Liberación de Energía Almacenada

Después del aislamiento, libere o controle toda la energía almacenada o residual:

Descargue capacitores;

Libere la presión hidráulica y neumática;

Bloquee o asegure piezas que puedan moverse por gravedad;

Permita que las superficies calientes se enfríen;

Desconecte baterías o fuentes de energía de respaldo.

### 5.7 Verificación del Aislamiento

Antes de iniciar el trabajo, el empleado autorizado debe verificar que el equipo está completamente aislado y des-energizado:

Intente arrancar el equipo utilizando los controles normales de operación (el equipo NO debe arrancar);

Utilice equipos de medición (multímetro, manómetro) para confirmar la ausencia de energía;

Regrese los controles de operación a la posición neutral/apagado después de la verificación.

## 6. Tabla de Fuentes de Energía y Métodos de Aislamiento

| Tipo de Energía | Fuente Común | Dispositivo de Aislamiento | Verificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Eléctrica | Paneles eléctricos, transformadores, motores | Interruptor/desconector de circuito | Multímetro / probador de voltaje |
| Mecánica | Bandas, engranajes, volantes de inercia, resortes | Bloqueo físico, calzas, pines | Inspección visual de partes móviles |
| Hidráulica | Bombas, cilindros, acumuladores | Válvulas de corte, purga de presión | Manómetro (lectura de 0 PSI) |
| Neumática | Compresores, líneas de aire, cilindros | Válvulas de corte, purga de líneas | Manómetro (lectura de 0 PSI) |
| Térmica | Hornos, calderas, vapor, superficies calientes | Válvulas de corte, ventilación | Termómetro / medición de temperatura |
| Química | Tuberías de proceso, tanques de almacenamiento | Válvulas de corte, purga, bridas ciegas | Pruebas atmosféricas / detector de gas |
| Gravitacional | Componentes elevados, puertas de contenedores | Calzas, bloques, soportes mecánicos | Inspección visual de estabilidad |

## 7. Restauración del Equipo al Servicio

Una vez completado el trabajo de servicio o mantenimiento:

Paso 1: Inspeccione el área de trabajo para asegurar que todas las herramientas y materiales han sido retirados;

Paso 2: Verifique que todas las protecciones y dispositivos de seguridad del equipo estén instalados correctamente;

Paso 3: Confirme que todos los empleados estén alejados del equipo y en una posición segura;

Paso 4: Notifique a los empleados afectados que los dispositivos de bloqueo/etiquetado serán retirados;

Paso 5: El empleado autorizado que colocó el candado lo retira personalmente;

Paso 6: Reconecte las fuentes de energía y arranque el equipo siguiendo el procedimiento normal.

## 8. Procedimiento de Cambio de Turno

Cuando el trabajo de mantenimiento se extiende más allá de un turno, se debe garantizar la continuidad del bloqueo/etiquetado:

El empleado del turno entrante coloca su candado personal en el dispositivo de aislamiento ANTES de que el empleado del turno saliente retire su candado;

Se realiza una transferencia verbal de información sobre el estado del trabajo y los peligros presentes;

Se documenta la transferencia en el registro de bloqueo/etiquetado.

## 9. Violaciones y Consecuencias

Las violaciones de este procedimiento ponen en peligro vidas y serán tratadas con la máxima seriedad:

Retirar el candado o etiqueta de otro trabajador sin autorización — Terminación inmediata;

No seguir el procedimiento LOTO antes del servicio — Suspensión sin goce de sueldo; recapacitación obligatoria;

Operar equipo bloqueado/etiquetado — Suspensión sin goce de sueldo; investigación;

No verificar el aislamiento antes de iniciar el trabajo — Amonestación escrita; recapacitación.

## Acuse de Recibo del Empleado

Yo, ________________________ (nombre en letra de molde), reconozco que he recibido, leído y comprendido esta política. Acepto cumplir con sus términos y condiciones como requisito de mi empleo con [NOMBRE DE LA EMPRESA].

| Firma del Empleado: ________________________ | Fecha: ________________________ |
| --- | --- |
| Nombre del Empleado: ________________________ | Número de Empleado: ________________________ |
| Departamento: ________________________ | Puesto: ________________________ |

## Aprobación

| Cargo | Nombre | Firma / Fecha |
| --- | --- | --- |
| Presidente / Director General | ________________________ | ________________________ |
| VP, Recursos Humanos | ________________________ | ________________________ |
| Asesor Legal | ________________________ | ________________________ |